招标项目需求及技术要求

一、商务要求

1. 交付的时间和地点

交货期：接采购人通知之日起45个日历天内完成交货及安装调试

交货地点：采购人指定地点

质量标准：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准

2.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

3.质保期：5年

4.履约验收：符合招标文件和投标文件的要求，满足国家、行业及采购人验收标准。

二、技术要求

1.设备制造工艺、稳定性内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

2.供货方案，包括但不限于实施计划、工作流程、供货措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

3.设备安装调试、试运行测试、运行维护，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

4.备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，符合本项目的采购需求。

5.售后服务方案内容、售后服务人员配备、售后服务计划、故障响应时间、售后服务设备，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

6.质保期内保证措施，包括但不限于发生质量问题的应对措施、突发状况发生后的改进措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

三、核心产品

普通病床（成人不带脚轮）为本项目核心产品。

- 1、两功能电动病床29套

| 两功能电动病床 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 2150±20 | 1030±20 | 480±20 |  |
| 2 | 功能要求 | 电动病床能通过手控器进行背、脚体位高低调节 |  |  |  |
|  |  | 背部升降（0°-70°±5°） |  |  |  |
|  |  | 腿部升降（0°-35°±5°） |  |  |  |
| 3 | 床 面 板 | 以冷轧碳钢板1.2mm一次冲压成型（需提供原生产厂家提供的产品质量书）。床板强度高，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。(为保证产品生产过程的牢固性、平整度投标生产厂家需提供2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片。另需要提供投标生产厂家焊接机器手臂2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片）。 |  |  |  |
| 4 | 床体 | 静态可承载300Kg、动态可承载200Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 采用冷轧钢管,40mmX60mmX1.5mm矩形钢管, 经过机器人集群焊焊接而成，表面平整无毛刺。机器人集群焊接，焊接工艺质量优良,坚固耐用,床架结构为上下框结构。 |  |  |  |
| 5 | 床头 床尾 | 床头、床尾均采用ABS原装工程塑料，利用自有模具一次注塑成型，易清洗、易消毒，抗菌防菌，防腐蚀。床体四角有专用模具一次冲压成型的钢制牛角式防撞护角加含油尼龙防撞轮，有效保护床体和公共实施，床尾带有亚克力透明床头卡。床头、床尾为插式固定配有锁定开关，急救时可快速拆卸兼做CPR确保患者安全。 |  |  |  |
| 6 | 刹车系统 脚轮 | 采用≥5寸医用中控脚轮四个，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型内置全封闭自润滑轴承，专用品质，静音耐磨，质地坚硬切轻盈。中控制刹车功能，刹车效果稳定，各尺寸精度高，脚轮强度高。固定旋转方位（定向脚轮）；全方位释放（万向脚轮）；全方位锁定功能（止旋、止转）。承重量高，运行平稳，无噪音，通过控制横杆踩压与提升实现控制功能，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（为保证静音轮配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验静音轮耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告）。 |  |  |  |
| 7 | 护栏 | 高强度ABS阻尼隐藏式护栏，配有角度显示，可立卧定位，牢固可靠 ，本色，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性，内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免跌落之危险 |  |  |  |
| 8 | 床垫 | 厚度≥8CM，半棕半棉，环保级棕片，高弹海绵，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为高密海绵和棕丝（提供按检测依据 GB 18587-2001 标准出具的甲醛释放量≤0.050 的检验报告）。 床垫外套采用涤纶针织复膜布，符合涤纶针织复膜布三项检测: 机织面料通过软垫家具材料的抗香烟燃烧测试床垫面料材质抗细菌滋生，除菌率(大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥99%)（提供按检测依据 WS/T 650-2019 出具的带有CMA或CNAS标志的等级检验报告） 床垫所用面料耐光色牢度等级≥4 级（提供按检测依据GB/T8427-2008出具的带有CMA或CNAS标志的等级检验报告） 床垫需要和病床适配，配套使用。 |  |  |  |
| 9 | 表面涂饰 | 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，床体经抛丸后送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80wm，后经高温炉固化。全程经大型喷涂流水线一体化完成;表面光洁亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。（需提供粉末涂料的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌24小时抗菌性第三方检验报告） |  |  |  |
| 10 | 电控系统 | 由两个直流电机和手控器构成,通过手控器可以控制床体的两个功能。推杆电机为直流推杆电机，直流安全电压电机驱动系统和控制盒，产品防护等级IPX4，符合ICE60601-1-2标准要求，安全方便，运行低噪音，无故障运行高达 8000 小时，3年质保 |  |  |  |
| 11 | 其他配置 | 二节式304不锈钢四爪输液架2支。6、床头床尾两边配有四个输液插孔，配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液。床体两边配有两个引流挂钩。 |  |  |  |

2、五功能电动病床4套

| 五功能电动病床 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 2150±20 | 1120±20 | 490/810±20 |  |
| 2 | 功能要求 | 电动病床能通过手控器进行背、脚体位高低调节 |  |  |  |
|  |  | 背部升降：升降角度 0～75º，±5º |  |  |  |
|  |  | 腿部升降：升降角度 0～35º，±5º |  |  |  |
|  |  | 整体升降：整体升降高度为 320mm |  |  |  |
|  |  | 整体前倾：12±2º |  |  |  |
|  |  | 整体后倾：12±2º |  |  |  |
| 3 | 床 面 板 | 以冷轧碳钢板1.2mm一次冲压成型（需提供原生产厂家提供的产品质量书）。床板强度高，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。(为保证产品生产过程的牢固性、平整度投标生产厂家需提供2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片。另需要提供投标生产厂家焊接机器手臂2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片）。 |  |  |  |
| 4 | 床体 | 静态可承载300Kg、动态可承载200Kg；采用冷轧碳素钢管厚度1.5mm，部分承重材料采用3mm一体冲压成型件。背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 |  |  |  |
| 5 | 床头 床尾 | 床头、床尾均采用ABS原装工程塑料，利用自有模具一次注塑成型，易清洗、易消毒，抗菌防菌，防腐蚀。床体四角有专用模具一次冲压成型的钢制牛角式防撞护角加含油尼龙防撞轮，有效保护床体和公共实施，床尾带有亚克力透明床头卡。床头、床尾为插式固定配有锁定开关，急救时可快速拆卸兼做CPR确保患者安全。 |  |  |  |
| 6 | 刹车系统 脚轮 | 采用≥5寸医用中控脚轮四个，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型内置全封闭自润滑轴承，专用品质，静音耐磨，质地坚硬切轻盈。中控制刹车功能，刹车效果稳定，各尺寸精度高，脚轮强度高。固定旋转方位（定向脚轮）；全方位释放（万向脚轮）；全方位锁定功能（止旋、止转）。承重量高，运行平稳，无噪音，通过控制横杆踩压与提升实现控制功能，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（为保证静音轮配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验静音轮耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告）。 |  |  |  |
| 7 | 护栏 | 全包围四片分段式护栏，采用HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁。两侧护栏采用人体工程学设计，其造型和抓握位置很好的配合使用者双手和手腕的活动角度，无论背板处于任何活动角度，使用者都能轻松抓握护栏扶手，确保安全。背部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，提高了护士及患者操控的便捷性。全包围四片分段式护栏外侧均配有滚珠式角度指示器，便于医护人员方便快捷直观帮患者置于舒适位置（30°及45°具备特别标注），护栏升降配有阻尼器，开关采用直线运动方式，防夹手设计，操作方便安全。（为保证护栏配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验护栏耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告）。 |  |  |  |
| 8 | 床垫 | 厚度≥8CM，半棕半棉，环保级棕片，高弹海绵，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为高密海绵和棕丝（提供按检测依据 GB 18587-2001 标准出具的甲醛释放量≤0.050 的检验报告）。 床垫外套采用涤纶针织复膜布，符合涤纶针织复膜布三项检测: 机织面料通过软垫家具材料的抗香烟燃烧测试床垫面料材质抗细菌滋生，除菌率(大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥99%)（提供按检测依据 WS/T 650-2019 出具的带有CMA或CNAS标志的等级检验报告） 床垫所用面料耐光色牢度等级≥4 级（提供按检测依据GB/T8427-2008出具的带有CMA或CNAS标志的等级检验报告） 床垫需要和病床适配，配套使用。 |  |  |  |
| 9 | 表面涂饰 | 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，床体经抛丸后送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80wm，后经高温炉固化。全程经大型喷涂流水线一体化完成;表面光洁亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。（需提供粉末涂料的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌24小时抗菌性第三方检验报告） |  |  |  |
| 10 | 电控系统 | 采用医用电机，电机 4个，单个电机推力可以达到6000N，电机电源参数 24V，MAX5.2AMP，全新嵌入式控制软件，具有多种全新的功能，采用标准化的技术、接口和兼容性，IP 防护等级达 IPX6（提供按检测依据 GB 9706.1-1995、GB 9706.1-2020 出具的带有CMA或或CNAS标志的等级检验报告） 电动实现背部升降，腿部升降，整体升降。背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：35º±5°，整体升降范围：320mm，床体前、后倾最大角度：前倾 12±2º后倾 12±2º 控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降（上下），腿部曲伸（上下）， 整体升降（上下），前倾、后倾功能的按键。 |  |  |  |
| 11 | 其他配置 | 二节式304不锈钢四爪输液架2支。6、床头床尾两边配有四个输液插孔，配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液。床体两边配有两个引流挂钩。 |  |  |  |

3、普通病床（成人带脚轮）76套

| 普通病床（成人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 2250±20 | 1000±20 | 500±20 |  |
| 2 | 功能 | 背部升降：升降角度 0～75º，±5º |  |  |  |
|  |  | 腿部升降：升降角度 0～35º，±5º |  |  |  |
| 3 | 床面板 | 以冷轧碳钢板1.2mm一次冲压成型（需提供原生产厂家提供的产品质量书）。床板强度高，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。(为保证产品生产过程的牢固性、平整度投标生产厂家需提供2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片。另需要提供投标生产厂家焊接机器手臂2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片）。 |  |  |  |
| 4 | 床体 | 静态可承载300Kg、动态可承载200Kg；采用冷轧碳素钢管厚度1.5mm，部分承重材料采用3mm一体冲压成型件。背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 |  |  |  |
| 5 | 床头 床尾 | 床头、床尾均采用ABS原装工程塑料，利用自有模具一次注塑成型，易清洗、易消毒，抗菌防菌，防腐蚀。床体四角有专用模具一次冲压成型的钢制牛角式防撞护角加含油尼龙防撞轮，有效保护床体和公共实施，床尾带有亚克力透明床头卡。床头、床尾为插式固定配有锁定开关，急救时可快速拆卸兼做CPR确保患者安全。 |  |  |  |
| 6 | 刹车系统 脚轮 | 采用≥5寸医用中控脚轮四个，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型内置全封闭自润滑轴承，专用品质，静音耐磨，质地坚硬切轻盈。中控制刹车功能，刹车效果稳定，各尺寸精度高，脚轮强度高。固定旋转方位（定向脚轮）；全方位释放（万向脚轮）；全方位锁定功能（止旋、止转）。承重量高，运行平稳，无噪音，通过控制横杆踩压与提升实现控制功能，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（为保证静音轮配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验静音轮耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告）。 |  |  |  |
| 7 | 护栏 | 侧面护栏总长1500mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，六支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。（为保证护栏配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验护栏耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告） |  |  |  |
| 8 | 床垫 | 厚度≥8CM，半棕半棉，环保级棕片，高弹海绵，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为高密海绵和棕丝（提供按检测依据 GB 18587-2001 标准出具的甲醛释放量≤0.050 的检验报告）。 床垫外套采用涤纶针织复膜布，符合涤纶针织复膜布三项检测: 机织面料通过软垫家具材料的抗香烟燃烧测试床垫面料材质抗细菌滋生，除菌率(大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥99%)（提供按检测依据 WS/T 650-2019 出具的带有CMA或CNAS标志的等级检验报告） 床垫所用面料耐光色牢度等级≥4 级（提供按检测依据GB/T8427-2008出具的带有CMA或CNAS标志的等级检验报告） 床垫需要和病床适配，配套使用。 |  |  |  |
| 9 | 表面涂饰 | 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，床体经抛光后送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80wm，后经高温炉固化。全程经大型喷涂流水线一体化完成;表面光洁亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。（需提供粉末涂料的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌24小时抗菌性第三方检验报告） |  |  |  |
| 10 | 摇把及支撑系统 | 配置ABS隐藏式摇把，采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，丝杆与连接件：各部位活动联接件采用3.0mm冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长螺母，防尘套结构，丝杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，具有双向极限保护设置防损耗。（提供第三方权威机构出具的双向极限保护检测证明文件） |  |  |  |
| 11 | 其他配置 | 二节式304不锈钢四爪输液架2支。6、床头床尾两边配有四个输液插孔，配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液。床体两边配有两个引流挂钩。 |  |  |  |

4、普通病床（成人不带脚轮）236套

| 不带脚轮普通病床（成人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 2250±20 | 1000±20 | 500±20 |  |
| 2 | 功能 | 背部升降：升降角度 0～75º，±5º |  |  |  |
|  |  | 腿部升降：升降角度 0～35º，±5º |  |  |  |
| 3 | 床面板 | 以冷轧碳钢板1.2mm一次冲压成型（需提供原生产厂家提供的产品质量书）。床板强度高，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。(为保证产品生产过程的牢固性、平整度投标生产厂家需提供2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片。另需要提供投标生产厂家焊接机器手臂2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片）。 |  |  |  |
| 4 | 床体 | 静态可承载300Kg、动态可承载200Kg；采用冷轧碳素钢管厚度1.5mm，部分承重材料采用3mm一体冲压成型件。背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 |  |  |  |
| 5 | 床头 床尾 | 床头、床尾均采用ABS原装工程塑料，利用自有模具一次注塑成型，易清洗、易消毒，抗菌防菌，防腐蚀。床体四角有专用模具一次冲压成型的钢制牛角式防撞护角加含油尼龙防撞轮，有效保护床体和公共实施，床尾带有亚克力透明床头卡。床头、床尾为插式固定配有锁定开关，急救时可快速拆卸兼做CPR确保患者安全。 |  |  |  |
| 6 | 护栏 | 侧面护栏总长1500mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，六支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。（为保证护栏配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验护栏耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告） |  |  |  |
| 7 | 床垫 | 厚度≥8CM，半棕半棉，环保级棕片，高弹海绵，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为高密海绵和棕丝（提供按检测依据 GB 18587-2001 标准出具的甲醛释放量≤0.050 的检验报告）。 床垫外套采用涤纶针织复膜布，符合涤纶针织复膜布三项检测: 机织面料通过软垫家具材料的抗香烟燃烧测试床垫面料材质抗细菌滋生，除菌率(大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥99%)（提供按检测依据 WS/T 650-2019 出具的带有CMA 或 CNAS标志的第三方检验报告） 床垫所用面料耐光色牢度等级≥4 级（提供按检测依据GB/T8427-2008出具的带有CMA 或 CNAS 标志的等级检验报告） 床垫需要和病床适配，配套使用。 |  |  |  |
| 8 | 表面涂饰 | 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，床体经抛光后送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80wm，后经高温炉固化。全程经大型喷涂流水线一体化完成;表面光洁亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。（需提供粉末涂料的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌24小时抗菌性第三方检验报告） |  |  |  |
| 9 | 摇把及支撑系统 | 配置ABS隐藏式摇把，采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，丝杆与连接件：各部位活动联接件采用3.0mm冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长螺母，防尘套结构，丝杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，具有双向极限保护设置防损耗。（提供第三方权威机构出具的双向极限保护检测证明文件） |  |  |  |
| 10 | 其他配置 | 二节式304不锈钢四爪输液架2支。6、床头床尾两边配有四个输液插孔，配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液。床体两边配有两个引流挂钩。 |  |  |  |

5、普通病床（儿童带脚轮）24套

| 普通病床（儿童） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 2250±20 | 1000±20 | 500±20 |  |
| 2 | 功能 | 背部升降：升降角度 0～75º，±5º |  |  |  |
|  |  | 腿部升降：升降角度 0～35º，±5º |  |  |  |
| 3 | 床面板 | 以冷轧碳钢板1.2mm一次冲压成型（需提供原生产厂家提供的产品质量书）。床板强度高，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。(为保证产品生产过程的牢固性、平整度投标生产厂家需提供2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片。另需要提供投标生产厂家焊接机器手臂2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片）。 |  |  |  |
| 4 | 床体 | 静态可承载300Kg、动态可承载200Kg；采用冷轧碳素钢管厚度1.5mm，部分承重材料采用3mm一体冲压成型件。背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 |  |  |  |
| 5 | 床头 床尾 | 床头、床尾均采用ABS原装工程塑料，利用自有模具一次注塑成型，易清洗、易消毒，抗菌防菌，防腐蚀。床体四角有专用模具一次冲压成型的钢制牛角式防撞护角加含油尼龙防撞轮，有效保护床体和公共实施，床尾带有亚克力透明床头卡。床头、床尾为插式固定配有锁定开关，急救时可快速拆卸兼做CPR确保患者安全。 |  |  |  |
| 6 | 刹车系统 脚轮 | 采用≥5寸医用脚轮四个，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型内置全封闭自润滑轴承，专用品质，静音耐磨，质地坚硬切轻盈。四轮配备独立刹车装置，刹车效果稳定，各尺寸精度高，脚轮强度高。固定旋转方位（定向脚轮）；全方位释放（万向脚轮）；全方位锁定功能（止旋、止转）。承重量高，运行平稳，无噪音，通过控制刹车片踩压与提升实现控制功能，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（为保证静音轮配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验静音轮耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告）。 |  |  |  |
| 7 | 护栏 | 全包围式护栏，D型铝合金扶手，表面硬化处理，22支,护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm。两侧护栏采用人体工程学设计，护栏升降配有阻尼器，开关采用直线运动方式，防夹手设计，操作方便安全。（为保证护栏配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验护栏耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告） |  |  |  |
| 8 | 床垫 | 厚度≥8CM，半棕半棉，环保级棕片，高弹海绵，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为高密海绵和棕丝（提供按检测依据 GB 18587-2001 标准出具的甲醛释放量≤0.050 的检验报告）。 床垫外套采用涤纶针织复膜布，符合涤纶针织复膜布三项检测: 机织面料通过软垫家具材料的抗香烟燃烧测试床垫面料材质抗细菌滋生，除菌率(大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥99%)（提供按检测依据 WS/T 650-2019 出具的带有CMA 或CNAS标志的等级检验报告） 床垫所用面料耐光色牢度等级≥4 级（提供按检测依据GB/T8427-2008出具的带有CMA 或CNAS标志的等级检验报告） 床垫需要和病床适配，配套使用。 |  |  |  |
| 9 | 表面涂饰 | 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，床体经抛光后送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80wm，后经高温炉固化。全程经大型喷涂流水线一体化完成;表面光洁亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。（需提供粉末涂料的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌24小时抗菌性第三方检验报告） |  |  |  |
| 10 | 摇把及支撑系统 | 配置ABS隐藏式摇把，采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，丝杆与连接件：各部位活动联接件采用3.0mm冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长螺母，防尘套结构，丝杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，具有双向极限保护设置防损耗。（提供第三方权威机构出具的双向极限保护检测证明文件） |  |  |  |
| 11 | 其他配置 | 二节式304不锈钢四爪输液架2支。6、床头床尾两边配有四个输液插孔，配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液。床体两边配有两个引流挂钩。 |  |  |  |

6、普通病床（儿童不带脚轮）85套

| 不带脚轮普通病床（儿童） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |  |
|  |  | 2250±20 | 1000±20 | 500±20 |  |  |
| 2 | 功能 | 背部升降：升降角度 0～75º，±5º |  |  |  |  |
|  |  | 腿部升降：升降角度 0～35º，±5º |  |  |  |  |
| 3 | 床面板 | 以冷轧碳钢板1.2mm一次冲压成型（需提供原生产厂家提供的产品质量书）。床板强度高，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。(为保证产品生产过程的牢固性、平整度投标生产厂家需提供2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片。另需要提供投标生产厂家焊接机器手臂2台以上包含2台激光切割机设备的合同、发票以及现场工作照片）。 |  |  |  |  |
| 4 | 床体 | 静态可承载300Kg、动态可承载200Kg；采用冷轧碳素钢管厚度1.5mm，部分承重材料采用3mm一体冲压成型件。背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 |  |  |  |  |
| 5 | 床头 床尾 | 床头、床尾均采用 ABS原装工程塑料，利用自有模具一次注塑成型，易清洗、易消毒，抗菌防菌，防腐蚀。床体四角有专用模具一次冲压成型的钢制牛角式防撞护角加含油尼龙防撞轮，有效保护床体和公共实施，床尾带有亚克力透明床头卡。床头、床尾为插式固定配有锁定开关，急救时可快速拆卸兼做CPR确保患者安全。 |  |  |  |  |
| 6 | 护栏 | 全包围式护栏，D型铝合金扶手，表面硬化处理，22支,护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm。两侧护栏采用人体工程学设计，护栏升降配有阻尼器，开关采用直线运动方式，防夹手设计，操作方便安全。（为保证护栏配件的耐久性投标生产厂家需要具备检验护栏耐久性检验设备，需要提供投标生产厂家检验设备的发票、合同和现场照片，交货之前需对此批货物进行检验并提供投标生产厂家出具的检验报告） |  |  |  |  |
| 7 | 床垫 | 厚度≥8CM，半棕半棉，环保级棕片，高弹海绵，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为高密海绵和棕丝（提供按检测依据 GB 18587-2001 标准出具的甲醛释放量≤0.050 的检验报告）。 床垫外套采用涤纶针织复膜布，符合涤纶针织复膜布三项检测: 机织面料通过软垫家具材料的抗香烟燃烧测试床垫面料材质抗细菌滋生，除菌率(大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥99%)（提供按检测依据 WS/T 650-2019 出具的带有CMA或CNAS标志的等级检验报告） 床垫所用面料耐光色牢度等级≥4 级（提供按检测依据GB/T8427-2008出具的带有CMA或CNAS标志的等级检验报告） 床垫需要和病床适配，配套使用。 |  |  |  |  |
| 8 | 表面涂饰 | 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，床体经抛光后送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80wm，后经高温炉固化。全程经大型喷涂流水线一体化完成;表面光洁亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。（需提供粉末涂料的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌24小时抗菌性第三方检验报告） |  |  |  |  |
| 9 | 摇把及支撑系统 | 配置ABS隐藏式摇把，采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，丝杆与连接件：各部位活动联接件采用3.0mm冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长螺母，防尘套结构，丝杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，具有双向极限保护设置防损耗。（提供第三方权威机构出具的双向极限保护检测证明文件） |  |  |  |  |
| 10 | 其他配置 | 二节式304不锈钢四爪输液架2支。6、床头床尾两边配有四个输液插孔，配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液。床体两边配有两个引流挂钩。 |  |  |  |  |

7、内镜检查床13套

| 内镜检查床 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 1930±20 | 640±20 |  |  |
| 2 | 升降功能 | 平车升降高度： 550-900mm±20 |  |  |  |
|  |  | 整体升降采用摇杆式设计，升降行程550-900mm±20 |  |  |  |
| 3 | 床面 | 采用ABS工程注塑料一次铸压成型 |  |  |  |
| 4 | 框架 | 采用铝合金型材 |  |  |  |
| 5 | 护栏 | 配备双侧护栏，ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计 |  |  |  |
| 6 | 把手 | 四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作 |  |  |  |
| 7 | 其他功能 | 1、背部起背采用气弹簧式起背，可单手操作。 2、带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。 3、车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架。 4、脚轮为2档中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮和一键式刹车。 |  |  |  |
| 8 | 辅助装置 | 配有车垫，带有2条安全绑带 |  |  |  |

8、婴儿车4套

| 婴儿车 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 880±20 | 510±20 | 800~965±20 |  |
| 2 | 升降功能 | 气动升降高度可调，调节范围800~965mm±20 |  |  |  |
| 3 | 盆体构造 | 透明的婴儿盆，大人可实时观察婴儿的情况，方便母婴交流。 含厚度为4cm的高泡海绵床垫，防水布外套。 |  |  |  |
| 4 | 婴儿盆材质 | 采用食品级材料，可用做餐具、奶瓶、输液袋的制做，纯铝合金立柱。 |  |  |  |
| 5 | 颜色类型 | 粉色、浅绿色、蓝色 |  |  |  |
| 6 | 刹车系统 | 脚轮为直径100mm聚氨酯豪华静音轮，平稳无噪音； 对角刹车，易于制动，刹车性能稳定可靠 |  |  |  |
| 7 | 辅助装置 | 底盘护罩凹槽设计可摆杂物用品 |  |  |  |

9、检查诊断床9套

| 检查诊断床 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 1950±20 | 650±20 | 650±20 |  |
| 2 | 床腿 | 采用40*40方管，管材壁厚1.0mm |  |  |  |
| 3 | 床架 | 采用30*50*1.2扁管 |  |  |  |
| 4 | 床板 | 采用11mm胶合板,覆25mm厚度海绵 |  |  |  |
| 5 | 床面 | 采用蓝漆皮包面，坚固耐用，美观大方 |  |  |  |
| 6 | 地脚 | 带橡胶地脚，防滑耐用 |  |  |  |

10、值班床48套

| 值班床 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) |  |
|  |  | 2000±20 | 900±20 | 1750±20 |  |
| 2 | 材质 | 一级冷轧钢管；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康0甲醛。 |  |  |  |
|  | 床腿 | 4根，40*40方钢管，壁厚1.2mm |  |  |  |
| 3 | 床框梁 | 25*50矩形钢管，壁厚1.2mm |  |  |  |
|  | 床带 | 五根，25*25方钢管，壁厚1.2mm |  |  |  |
| 4 | 床梯 | 25*25方钢管，壁厚1.2mm，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹 |  |  |  |
|  | 护栏 | 20*20方钢管，壁厚1.2mm |  |  |  |
| 5 | 床板 | 采用15mm厚E1级多层胶合床板 |  |  |  |
|  | 地脚套 | 采用工程塑料注塑成型，对立柱上下切面做封闭处理。 |  |  |  |
| 6 | 工艺构造 | 结构稳固，所有金属连接部件满焊，焊点抛光打磨，焊点结实，美观，无尖角毛刺，全插扣式结构，无镙丝固定。 |  |  |  |
| 7 | 床垫 | 厚度≥8CM，全棕，环保级棕片，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为3E椰棕纤维环保棕块，环保、天然椰棕（提供按检测依据 GB 18587-2001 标准出具的甲醛释放量≤0.050 的检验报告） 主面：选用高纤维毛巾亲肤面料，40针，针缝机简棉，附10mm净味海绵，10mm柔软承压海绵，附环保透气性好的净味无纺布。 副面选用面料同主面。 睡感：软硬度适中、柔软、亲肤。 床垫需要和病床适配，配套使用。 |  |  |  |