采购需求

一、项目名称：遂平县2025年玉米单产提升工程项目

二、招标范围：遂平县农业农村局拟采购可移动式水肥一体机一批。本项目共划分一个包，具体内容详见如下；

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动式水肥一体机 | 1500套 | 20000.00 | 30000000.00 |  |

三、技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动式水肥一体机 |  | 套 | 1500 |
| 1.1 | 移动水肥车主体 | 1)柜体规格尺寸220*500*800mm，1.5mm厚镀锌钢板，急停按钮，手动开关； 2)供电参数：电源AC380V； 3)通讯方式：除了传统通讯模块外，支持4G/5G+LoRa无线通讯等无线通讯模式； 4)传输方式：RS485及RS232接口，系统留有通讯接口功能,可作为云计算节点嵌入到物联网平台； 5)施肥灌溉模式：简易分布点操作，自动注水、搅拌、施肥、灌溉一键操作; 6)可通过指令解析和设备控制等技术，实现用户通过灌溉设备和系统进行交互和控制的功能。为用户提供更加智能、便 捷的操作方式，提高灌溉设备可用性和用户体验； 7)控制界面集成首部灌溉系统,阀门控制、施肥机控制; 8)控制方式：本地手动控制、远程电脑控制、手机小程序控制；灌溉模式可选，灌溉流量、灌溉时间可控； 9)10寸高清触摸屏：中文人机交互界面、简单易学，好操作； 10)预留环境数据智能感知管理接口，可通过传感器，智能感知、采集环境数据,为智慧灌溉施肥提供决策依据和管理等功能； 11）支持北斗或GPS定位； 12）具有故障报警及设备保护功能； 13）支持防盗系统功能； 14）移动水肥车最大功率：1.6KW（包含水肥一体机、施肥泵、水肥搅拌电机） | 套 | 1500 |
| 1.2 | 离心过滤器 | 1)主体材质：增强尼龙PA6 2)连接尺寸DN80，法兰接口 3)流量30-50m3/h 4)工作压力0.8Mpa，进水压力越大清洗越干净 5)除砂效果：砂石去除率92%-98% 6）水头损失：2-6米 7）具有自动排沙功能 | 套 | 1500 |
| 1.3 | 网式过滤器 | 1、最大流量40方； 2、公称压力0.6Mpa； 3、过滤精度≥100目； 4、组装拼接，在平台上用专用的模具进行定位拼装； 5、打压检测，对罐体进行打压检测，确保无漏水， 6、表面处理，除锈抛光，采用打磨和喷砂处理， 7、表面喷涂，喷漆达到一遍底漆两遍面漆。 | 套 | 1500 |
| 1.4 | 施肥桶及搅拌电机 | 1)容积300L； 2)采用LDPE材质，滚塑工艺。具有抗老化、抗紫外，耐低温； 3)桶身全型号外刻容量刻度，方便配料； 4）DN25排空阀 5）搅拌电机0.75kW，不锈钢电机防雨罩，加带304不锈钢搅拌杆,耐腐蚀。 | 套 | 1500 |
| 1.5 | 耐磨轮胎、后桥、承载车架 | 1.四轮：实心轮胎，规格Φ350mm 2.车体尺寸：宽110cm*200cm；钢架材质40*40*2mm,花纹防滑钢板厚度2.5mm，烤漆或者镀锌钢,承重1200kg 3.方向控制：牵引式转向盘设计 | 套 | 1500 |
| 1.6 | 进出水口快速接头 | 铝合金材质，DN80，工作压力1.0Mpa，DN80转DN65，DN80 快速接头 | 套 | 3000 |
| 1.7 | 安全快接装置 | 三相、三芯、防水插头、插座 | 批 | 1500 |
| 1.8 | 进出水管 | 涂塑软管3寸（原生料，0.3MPa，含连接等配件）每套设备配置100米及一台水带卷收器 | 批 | 1500 |
| 1.9 | 管道及辅材 | PVC弯头、转接头、手动球阀、连接管件等，抗高压、耐腐蚀， | 批 | 1500 |
| 1.10 | 阀门及连接件 | 排气阀、控制球阀、流量计等 | 批 | 1500 |

四、商务要求：

| 质量标准 | 符合国家标准、行业标准、地区标准等，合格。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 三年 |
| 验收标准 | 由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认.验收合格后，由验收小组组成人员签署验收合格报告，该验收报告将作为付款的主要依据。 验收标准：满足国家、省、市相关规范及其他相关专业现行规范要求，符合招标人验收的有关要求。 |
| 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起2个工作日内 |
| 交货期及交货地点 | 交货期：2026年3月31日前供货安装调试完毕，达到初验标准。 交货地点：遂平县境内采购人指定地点 |
| 合同履行期限 | 自合同生效至质量保证期结束。 |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，货物交付完成后付至合同金额的80%，项目验收合格后付清剩余20%。 |
| 售后技术服务要求、售后服务保障或维修响应时间要求 | 供应商具有完善的售后服务体系及详细的售后服务计划。负责安装、调试，并保证设备正常运行，供应设备全生命周期的零部件，由原厂工程师对需方管理操作人员免费进行一次培训。保修期内，定期回访、巡检客户设备。供方提供12小时电话响应，故障响应时间1小时，若电话或远程技术支持不能解决问题，供方技术人员30分钟到达需方现场并解决问题。如果12小时不能及时解决问题，由供方提供备用设备，保证不因为供方设备问题影响需方使用。保修期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。 |
| 备品备件及耗材 等要求 | 投标人须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，对货物的正常安装调试、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。 |

五、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明 | 1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2、商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。 3、供应商应根据招标文件的要求提供技术响应表、商务响应表等内容以对招标文件作出响应。 4、供应商需提供质量保证措施、供货及安装方案、紧急情况处理预案。 |
| --- | --- |